| FlexManager软件配置参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组名称 | 参数名称 | 上行数据类型 | 小数 位数 | 保存数据类型 | 单位 | 含义 |
| 反馈参数 | 肥料流量 | 整数 | 1 | 浮点数 | 升 | 水肥机从初次安装到当下肥料的累计流量；收到参数后除10就是实际值。 |
|  | 注肥经过时间 | 整数 | - | 整数 | 秒钟 | 最后一次启动注肥后到当次注肥累计时长； |
|  | 搅拌经过时间 | 整数 | - | 整数 | 秒钟 | 最后一次启动搅抖后到当次搅抖累计时长； |
| 参数设置 | 搅拌设定时间 | 整数 | - | 整数 | 秒钟 | 每次搅拌的最大时长，手动启动搅拌后到达这个时长自动停止搅拌，除非中间手动停止搅拌，此参数只需设置一次，对各次搅拌都有效； |
|  | 注肥设定时间 | 整数 | - | 整数 | 秒钟 | 每次注肥的时间，手动启动注肥后到达这个时长自动停止注肥，除非中间手动停止注肥，此参数只需设置一次，对各次注肥都有效； |
| 状态显示 | 搅拌运行1 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 搅拌机1是否运行；（推测还存在搅拌机2、搅拌机3、搅拌机4 ......） 运行时反馈1，停止反馈0. |
|  | 注肥泵 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 注肥泵是否运行；（一个水肥机只有一个注肥泵） |
|  | 报警 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 水肥机故障报警。 1是注肥泵有故障。0是没有故障 |
|  | 灌溉启停 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 灌溉是否运行；外控的灌溉泵。一般是用户自备。 |
| 设备控制 | 故障解除 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 上位机发布的故障处理命令，1是解除故障，0是不解除故障； |
|  | 搅拌启停 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 上位机发布的搅拌命令，1是启动搅拌机如果有2个以上的搅拌电机的话 启动的是对应编号的搅拌电机。示例：{“搅拌电机1” 1,”搅拌电机2”1} 启动1#，2#搅拌电机。 {“搅拌电机0” 1,”搅拌电机2”0} 停止1#，2#搅拌电机 |
|  | 注肥启停 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 上位机发布的注肥命令，1是启动注肥泵，0是停止注肥泵； |
|  | 灌溉启停 | 整数(1/0) | - | 整数 | - | 上位机发布的灌溉命令，1是打开阀门（启动水泵），0是关闭阀门（停止水泵）； |
| 土壤墒情 | 土壤湿度1 | 整数 | 1 | 浮点数 | % | 埋深1湿度； 收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤湿度2 | 整数 | 1 | 浮点数 | % | 埋深2湿度； 收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤湿度3 | 整数 | 1 | 浮点数 | % | 埋深3湿度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤湿度4 | 整数 | 1 | 浮点数 | % | 埋深4湿度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤湿度5 | 整数 | 1 | 浮点数 | % | 埋深5湿度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤温度1 | 整数 | 1 | 浮点数 | °C | 埋深1温度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤温度2 | 整数 | 1 | 浮点数 | °C | 埋深2温度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤温度3 | 整数 | 1 | 浮点数 | °C | 埋深3温度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤温度4 | 整数 | 1 | 浮点数 | °C | 埋深4温度；收到参数后除10就是实际值； |
|  | 土壤温度5 | 整数 | 1 | 浮点数 | °C | 埋深5温度；收到参数后除10就是实际值； |
| 气象数据 | 空气湿度 | 整数 | 1 | 浮点数 | 克/立方米 |  |
|  | 空气温度 | 整数 | 1 | 浮点数 | °C |  |
|  | 紫外线 | 整数 | - | 整数 | 毫瓦/平方米 |  |
|  | 光照强度 | 整数 | - | 整数 | 流明 |  |
|  | 风速 | 整数 | 1 | 浮点数 | 米/秒 |  |
|  | 雨量 | 整数 | 1 | 浮点数 | 毫米 |  |
|  | 风向 | 整数 | - | 整数 | 度 | 角度，0~360度 |