水肥站、气象站、墒情站等测站由FBox设备接入，而且一台FBox可以接入多套水肥站、气象站、墒情站等测站。通过FlexManager软件对FBox设备进行配置。

测站分类型，如下表：

| 测站 | 类型名称 |
| --- | --- |
| 水肥站 | manure |
| 气象站 | weather |
| 墒情站 | soil |

水肥站、气象站、墒情站等测站用编号以区分，即使有一套测站也进行编号，编号是从1开始的自然数。

FBox设备自有编码，作为其身份的唯一ID。

FBox设备编排各测站测量的数据及控制的动作，以及这些数据的发布（上行）和订阅（下行）编组，这些规则称其为协议，当前把协议命名为“sd1”

FBox发布主题设计

FBox设备发布主题即为服务端订阅主题，是FBox设备通过MQTT协议发布（上行）数据的主题。主题结构设计如下：

SaaS机构名称/协议名称/FBox设备编码/测站类型名称/测站编号

例如：mq/sd1/123456789/weather/1，

含义：

| SaaS机构名称 | mq（民勤） |
| --- | --- |
| 协议名称 | sd1 |
| FBox设备编码 | 123456789 |
| 测站类型名称 | weather |
| 测站编号 | 1 |

FBox订阅主题设计

FBox设备订阅主题即为服务端发布主题，是FBox设备通过MQTT协议接收（下行）数据的主题。主题结构设计如下：

SaaS机构名称/协议名称/FBox设备编码/动作类型/测站编号

当前只有针对水肥机的动作，有以下类型：

| 动作 | 动作名称 |
| --- | --- |
| 故障解除 | ctrlFault |
| 搅拌启停 | ctrlStir |
| 注肥启停 | ctrlInject |
| 灌溉启停 | ctrlIrr |
| 设置参数 | setParam |

例如：mq/sd1/123456789/ctrlFault/1，

含义：

| SaaS机构名称 | mq（民勤） |
| --- | --- |
| 协议名称 | sd1 |
| FBox设备编码 | 123456789 |
| 动作类型 | ctrlFault（故障解除） |
| 测站编号 | 1 |